МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»

По дисциплине:		Искусственный интеллект

Пояснительная записка

Итоговый проект по разработке и валидации интеллектуальной системы распознавания нештатных режимов нефтегазовой скважины по данным датчиков

Выполнил: студент гр.:		СЦ-24					Ермоленко Д.Д.

(шифр группы)	(подпись)		(Ф.И.О.)

Дата: ____________________

Оценка: _________________

Проверил:		доцент						Котелева Н.И.

(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В работе используются общепринятые сокращения нефтегазовой отрасли и машинного обучения. Для обеспечения однозначной интерпретации результатов ниже приведены основные сокращения, применяемые в тексте.

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ИИ | Искусственный интеллект |
| ML | Machine Learning, машинное обучение |
| 3W | Petrobras 3W Dataset for Well Undesirable Events |
| BSW | Basic Sediment and Water, показатель обводненности |
| DHSV | Downhole Safety Valve, подземный предохранительный клапан |
| PCK | Элемент дросселирования/контрольный узел потока |
| SCADA | Система диспетчерского контроля и сбора данных |
| F1-score | Гармоническое среднее precision и recall |

ВВЕДЕНИЕ

Современные нефтегазовые скважины эксплуатируются в условиях высокой динамики технологических параметров, где оперативное выявление нештатных режимов оказывает прямое влияние на безопасность, экономическую эффективность и ресурс оборудования. Традиционный подход, основанный исключительно на экспертном контроле трендов, затруднен из-за большого объема телеметрии и необходимости быстрого принятия решений.

Целью настоящей работы является разработка и апробация программного решения на базе методов машинного обучения для автоматизированной классификации состояний скважины по временным рядам датчиков. В качестве основы выбран датасет 3W, содержащий как нормальные режимы, так и различные типы нежелательных событий.

Практическая значимость проекта состоит в создании готового к демонстрации прототипа, который включает этапы подготовки данных, обучения модели, интерпретации результата и пользовательского интерфейса для загрузки новых файлов. Результаты оформлены в виде модели, графических материалов и текстовых отчетов, пригодных для учебной защиты.

1 Теоретические основы задачи

Задача, рассматриваемая в проекте, относится к области многоклассовой классификации временных рядов. Исходные данные представлены последовательностями измерений давления, температуры и расхода газа. Для каждого эпизода наблюдения требуется определить класс состояния: нормальный режим или конкретный тип нежелательного события.

В инженерной постановке целевая функция системы состоит в раннем обнаружении изменений поведения потока и оборудования. Для этого применяются статистические признаки, характеризующие уровень сигнала, вариативность, асимметрию по квантилям и динамику тренда. Такие признаки позволяют перейти от длинного временного ряда к компактному вектору, пригодному для классических алгоритмов машинного обучения.

В качестве базовой модели выбран ансамблевый алгоритм Random Forest. Он устойчив к шуму, способен работать с нелинейными зависимостями и не требует сложной предварительной нормализации данных. Для инженерных данных, содержащих пропуски и разнородные диапазоны, данный подход является практичным и интерпретируемым для учебного проекта.

2 Датасет и подготовка данных

В работе использован открытый датасет 3W. В локальной копии проекта содержится 1984 CSV-файлов, распределенных по девяти классам (от 0 до 8). Каждый CSV-файл представляет собой отдельный эпизод наблюдения за состоянием скважины.

Базовые входные признаки включают временную метку и сигналы датчиков: P-PDG, P-TPT, T-TPT, P-MON-CKP, T-JUS-CKP, P-JUS-CKGL, T-JUS-CKGL, QGL. В исходных файлах также присутствует колонка class, используемая как целевая метка в режиме обучения.

| Класс | Название | Интерпретация | Количество CSV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | normalnaya_rabota | Normalnyi rabochii rezhim skvazhiny bez anomalii. | 597 |
| 1 | rezkii_rost_bsw | Rezkii rost obvodnennosti (BSW), kachestvo dobychi uhudshaetsya. | 129 |
| 2 | lozhnoe_zakrytie_dhsv | Lozhnoe zakrytie DHSV (podzemnyi klapan zakrylsya oshibochno). | 38 |
| 3 | tyazhelyi_slugging | Tyazhelyi slugging, neravnomernyi potok s krupnymi probkami. | 106 |
| 4 | nestabilnost_potoka | Nestabilnost potoka, kolebaniya davleniya i rashoda. | 344 |
| 5 | bystraya_poterya_proizvoditelnosti | Bystraya poterya proizvoditelnosti skvazhiny. | 451 |
| 6 | bystroe_suzhenie_v_pck | Bystroe suzhenie v PCK (zasor/ogranichenie v choke-zone). | 221 |
| 7 | otlozheniya_v_pck | Otlozheniya v PCK, postupennoe uhudshenie prohodimosti. | 14 |
| 8 | gidrat_v_linii_dobychi | Gidrat v linii dobychi, risk blokirovki potoka. | 84 |

На этапе предобработки выполнена очистка аномальных значений. Числа с чрезмерно большим модулем исключаются, бесконечные значения заменяются на NaN, после чего на этапе обучения применяется медианная импутация. Данный подход обеспечивает устойчивость модели к неполноте телеметрии.

Рисунок 1 — Распределение файлов по классам датасета 3W

3 Обучение модели и оценка качества

Для каждого CSV-эпизода формируется вектор статистических признаков: среднее значение, стандартное отклонение, минимум, максимум, медиана, квантили 10% и 90%, наклон линейного тренда, а также доля пропусков по каждому датчику. Дополнительно вычисляются длительность эпизода и доля корректных временных отметок.

Ниже приведен ключевой фрагмент кода, реализующий конфигурацию модели и обучение в составе пайплайна scikit-learn:

model = Pipeline(steps=[
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
    ("clf", RandomForestClassifier(
        n_estimators=200,
        random_state=42,
        n_jobs=-1,
        class_weight="balanced"
    ))
])
model.fit(x_train, y_train)
y_pred = model.predict(x_test)

Разделение на обучающую и тестовую выборки выполнено в пропорции 80/20 со стратификацией по классам. Это позволило сохранить структуру дисбаланса классов и корректно оценить устойчивость алгоритма на редких событиях.

По итогам эксперимента получены следующие интегральные метрики: Macro F1 = 0.9862, Weighted F1 = 0.9874. Значения подтверждают высокую точность решения для учебного кейса и корректность построенного конвейера.

Рисунок 2 — Матрица ошибок классификации (Confusion Matrix)

4 Программная реализация интерфейса

Для практического использования модели создано мини-приложение на Streamlit. Интерфейс обеспечивает загрузку CSV-файла, запуск предсказания, вывод человекочитаемой интерпретации класса и формирование текстового отчета для последующего анализа.

Сценарий работы пользователя: открыть веб-страницу, загрузить файл телеметрии, нажать кнопку запуска и получить результат. В интерфейсе отображаются основные гипотезы (top-3), уровень уверенности и пояснение по каждому классу.

Ключевой фрагмент запуска веб-интерфейса:

cd C:\AI\ai_oil_3w
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
streamlit run app.py

Для командной эксплуатации предусмотрен режим CLI. Он полезен при пакетной обработке файлов или интеграции в простые скрипты мониторинга.

python project.py --predict .\incoming\my_case.csv

5 Инструкция запуска после включения компьютера

После запуска операционной системы необходимо открыть PowerShell и перейти в каталог проекта. Затем активируется виртуальное окружение Python, после чего пользователь выбирает один из двух рабочих режимов: веб-интерфейс или командная строка.

cd C:\AI\ai_oil_3w
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

Если требуется переобучение модели (например, после изменения кода или добавления новых данных), необходимо выполнить команду `python project.py`. Для повседневной эксплуатации без переобучения достаточно сразу запускать `streamlit run app.py`.

Результаты предсказаний автоматически сохраняются в каталоге reports в виде текстовых файлов формата prediction_summary_*.txt, что обеспечивает документирование экспериментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы разработан законченный прототип интеллектуальной системы классификации состояний нефтегазовой скважины на основе датасета 3W. Реализованы все основные этапы жизненного цикла ML-проекта: подготовка данных, извлечение признаков, обучение модели, количественная оценка качества и создание пользовательского интерфейса.

Практическим результатом является программный комплекс, позволяющий работать как в режиме командной строки, так и через веб-интерфейс, с автоматическим формированием человекочитаемого отчета. Полученные метрики показывают высокую точность на тестовой выборке учебного набора данных.

Перспективы развития проекта включают интеграцию с промышленными источниками телеметрии, добавление механизмов онлайн-обработки потоков данных и адаптацию модели под конкретные месторождения с учетом локальных технологических особенностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Vargas R. et al. A realistic and public dataset with rare undesirable real events in oil wells // Journal of Petroleum Science and Engineering.

2. UCI Machine Learning Repository. 3W Dataset. URL: https://archive.ics.uci.edu/dataset/540/3w+dataset

3. Petrobras 3W Repository. URL: https://github.com/petrobras/3W

4. scikit-learn documentation. RandomForestClassifier. URL: https://scikit-learn.org/

5. Streamlit documentation. URL: https://docs.streamlit.io/

6. python-docx documentation. URL: https://python-docx.readthedocs.io/

7. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

def safe_numeric_series(frame: pd.DataFrame, column: str) -> pd.Series:
    if column not in frame.columns:
        return pd.Series(dtype=float)
    series = pd.to_numeric(frame[column], errors="coerce")
    series = series.replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
    # 3W has rare sentinel-like values that are physically impossible.
    series = series.mask(series.abs() > ABS_VALUE_LIMIT, np.nan)
    return series

def extract_features(ts_frame: pd.DataFrame, file_label: int, file_path: Path) -> dict[str, float]:
    features: dict[str, float] = {
        "label": float(file_label),
        "n_rows": float(len(ts_frame)),
    }

    for sensor in SENSOR_COLUMNS:
        series = safe_numeric_series(ts_frame, sensor)
        features[f"{sensor}_mean"] = float(series.mean(skipna=True))
        features[f"{sensor}_std"] = float(series.std(skipna=True))
        features[f"{sensor}_min"] = float(series.min(skipna=True))
        features[f"{sensor}_max"] = float(series.max(skipna=True))
        features[f"{sensor}_median"] = float(series.median(skipna=True))
        features[f"{sensor}_p10"] = float(series.quantile(0.10))
        features[f"{sensor}_p90"] = float(series.quantile(0.90))
        features[f"{sensor}_trend"] = compute_trend(series)
        features[f"{sensor}_nan_ratio"] = float(series.isna().mean())

    # Extra time-based features from timestamp column.
    if "timestamp" in ts_frame.columns:
        parsed_dt = pd.to_datetime(ts_frame["timestamp"], errors="coerce")
        features["duration_sec"] = float((parsed_dt.max() - parsed_dt.min()).total_seconds())
        features["valid_timestamp_ratio"] = float(parsed_dt.notna().mean())
    else:
        features["duration_sec"] = 0.0
        features["valid_timestamp_ratio"] = 0.0

    return features

def build_dataset(csv_files: Iterable[Path]) -> DatasetPack:
    rows: list[dict[str, float]] = []
    source_files: list[Path] = []

    for file_path in csv_files:
        frame = pd.read_csv(file_path)
        label = infer_file_label(file_path, frame)
        row = extract_features(frame, label, file_path)
        rows.append(row)
        source_files.append(file_path)

    dataset = pd.DataFrame(rows)
    y = dataset["label"].astype(int)
    x = dataset.drop(columns=["label"])
    x = sanitize_feature_table(x)
    return DatasetPack(x=x, y=y, source_files=source_files)

def train_and_evaluate(pack: DatasetPack) -> tuple[Pipeline, dict[str, object]]:
    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
        pack.x,
        pack.y,
        test_size=0.2,
        random_state=42,
        stratify=pack.y,
    )

    model = Pipeline(
        steps=[
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
            (
                "clf",
                RandomForestClassifier(
                    n_estimators=200,
                    random_state=42,
                    n_jobs=-1,
                    class_weight="balanced",
                ),
            ),
        ]
    )

    model.fit(x_train, y_train)
    y_pred = model.predict(x_test)
    macro_f1 = f1_score(y_test, y_pred, average="macro")
    weighted_f1 = f1_score(y_test, y_pred, average="weighted")
    report = classification_report(y_test, y_pred, digits=3)
    cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

    metrics = {
        "macro_f1": macro_f1,
        "weighted_f1": weighted_f1,
        "report": report,
        "confusion_matrix": cm,
        "x_test": x_test,
        "y_test": y_test,
        "y_pred": y_pred,
    }
    return model, metrics

def save_outputs(model: Pipeline, metrics: dict[str, object]) -> None:
    MODELS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    REPORTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    model_path = MODELS_DIR / "rf_3w.joblib"
    joblib.dump(model, model_path)
    feature_columns_path = MODELS_DIR / "feature_columns.json"
    with feature_columns_path.open("w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(metrics["feature_columns"], f, ensure_ascii=True, indent=2)

    cm = metrics["confusion_matrix"]
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d", cmap="Blues")
    plt.title("3W Confusion Matrix")
    plt.xlabel("Predicted label")
    plt.ylabel("True label")
    plt.tight_layout()
    cm_path = REPORTS_DIR / "confusion_matrix.png"
    plt.savefig(cm_path, dpi=150)
    plt.close()

    report_path = REPORTS_DIR / "classification_report.txt"
    with report_path.open("w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("3W RandomForest classification report\n\n")
        f.write(f"Macro F1: {metrics['macro_f1']:.4f}\n")
        f.write(f"Weighted F1: {metrics['weighted_f1']:.4f}\n\n")
        f.write(str(metrics["report"]))

    print(f"Model saved: {model_path}")
    print(f"Feature columns saved: {feature_columns_path}")
    print(f"Confusion matrix saved: {cm_path}")
    print(f"Report saved: {report_path}")

def predict_file(file_path: Path) -> dict[str, object]:
    model_path = MODELS_DIR / "rf_3w.joblib"
    if not model_path.exists():
        raise FileNotFoundError(
            f"Model file not found: {model_path}. Run training first (python project.py)."
        )
    if not file_path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"Input file not found: {file_path}")

    model = joblib.load(model_path)
    feature_columns = load_feature_columns()
    x_new = extract_inference_features(file_path)
    x_new = x_new.reindex(columns=feature_columns, fill_value=np.nan)

    pred = model.predict(x_new)
    pred_label = int(pred[0])
    pred_name = class_name(pred_label)
    pred_desc = class_description(pred_label)

    ranked: list[tuple[int, float]] | None = None
    top_prob: float | None = None
    if hasattr(model, "predict_proba"):
        proba = model.predict_proba(x_new)[0]
        classes = list(model.classes_)
        ranked = sorted(
            [(int(c), float(p)) for c, p in zip(classes, proba)],
            key=lambda item: item[1],
            reverse=True,
        )
        top_prob = ranked[0][1]

    return {
        "file_path": file_path,
        "pred_label": pred_label,
        "pred_name": pred_name,
        "pred_desc": pred_desc,
        "top_prob": top_prob,
        "confidence": confidence_text(top_prob),
        "ranked": ranked,
    }

def run_prediction(file_path: Path) -> None:
    result = predict_file(file_path)
    pred_label = int(result["pred_label"])
    pred_name = str(result["pred_name"])
    pred_desc = str(result["pred_desc"])
    top_prob = result["top_prob"]
    ranked = result["ranked"]
    report_path: Path

    if ranked:
        top_class, top_prob = ranked[0]
        report_path = write_prediction_report(
            file_path=file_path,
            pred_label=pred_label,
            top_prob=float(top_prob),
            ranked=ranked,
        )

        print(f"Input file: {file_path}")
        print(f"Predicted class: {pred_label} ({pred_name})")
        print(f"Human meaning: {pred_desc}")
        print(
            "Top class by probability: "
            f"{int(top_class)} ({class_name(int(top_class))}) ({top_prob:.4f})"
        )
        print("Top-3 class probabilities:")
        for cls, p in ranked[:3]:
            print(f"  class {int(cls)} ({class_name(int(cls))}): {p:.4f}")
    else:
        report_path = write_prediction_report(
            file_path=file_path,
            pred_label=pred_label,
            top_prob=None,
            ranked=None,
        )
        print(f"Input file: {file_path}")
        print(f"Predicted class: {pred_label} ({pred_name})")
        print(f"Human meaning: {pred_desc}")
    print(f"Human-readable summary saved: {report_path}")

def write_prediction_report(
    file_path: Path,
    pred_label: int,
    top_prob: float | None,
    ranked: list[tuple[int, float]] | None,
) -> Path:
    REPORTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    stamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    report_path = REPORTS_DIR / f"prediction_summary_{stamp}.txt"

    lines: list[str] = []
    lines.append("AI summary for oil-and-gas skvazhina")
    lines.append("")
    lines.append(f"Data file: {file_path}")
    lines.append(f"Prediction time: {datetime.now().isoformat(timespec='seconds')}")
    lines.append("")
    lines.append("Main result:")
    lines.append(f"- Predicted class: {pred_label}")
    lines.append(f"- Class name: {class_name(pred_label)}")
    lines.append(f"- Human meaning: {class_description(pred_label)}")
    if top_prob is not None:
        lines.append(f"- Probability: {top_prob:.4f}")
    lines.append(f"- Confidence level: {confidence_text(top_prob)}")
    lines.append("")
    lines.append("Plain-language conclusion:")
    if top_prob is None:
        lines.append(
            "Model opredelila naibolee veroyatnyi klass sostoyaniya skvazhiny, "
            "no bez chislennoi ocenki uverennosti."
        )
    else:
        lines.append(
            f"Model schitaet, chto na skvazhine nablyudaetsya "
            f"'{class_name(pred_label)}' ({class_description(pred_label)}). "
            f"Uverennost modeli: {top_prob:.2%}."
        )
    lines.append("")

    if ranked:
        lines.append("Top-3 hypotheses:")
        for idx, (cls, prob) in enumerate(ranked[:3], start=1):
            lines.append(
                f"{idx}. class {int(cls)} | {class_name(int(cls))} | "
                f"{class_description(int(cls))} | p={prob:.4f}"
            )
        lines.append("")

    lines.append("Recommendation:")
    lines.append(
        "Ispolzui etot rezultat kak signal dlya analiza inzhenerom: "
        "proverit sensory, trendy i tekhnologicheskii rezhim skvazhiny."
    )

    with report_path.open("w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("\n".join(lines) + "\n")

    return report_path

def main() -> None:
    st.set_page_config(page_title="3W Oil&Gas Demo", page_icon=":bar_chart:", layout="wide")
    st.title("3W Mini App: Predskazanie Sostoyaniya Skvazhiny")
    st.write(
        "Zagruzi CSV s dannymi datchikov, i prilozhenie vernet klass sostoyaniya "
        "skvazhiny s ponyatnym opisaniem."
    )

    with st.expander("Spravka po klassam", expanded=True):
        st.dataframe(project.class_reference_table(), use_container_width=True, hide_index=True)

    if not ensure_model_exists():
        st.error(
            "Model files not found. Run training first:\n"
            "`python project.py`"
        )
        st.stop()

    uploaded = st.file_uploader("Zagruzi CSV fail", type=["csv"])
    if not uploaded:
        st.info("Ozhidayu CSV fail dlya analiza.")
        return

    try:
        preview_df = pd.read_csv(uploaded)
    except Exception as exc:
        st.error(f"Ne udalos prochitat CSV: {exc}")
        return

    st.subheader("Predprosmotr dannyh")
    st.dataframe(preview_df.head(20), use_container_width=True)
    st.caption(f"Rows: {len(preview_df)} | Columns: {len(preview_df.columns)}")

    if st.button("Zapustit predskazanie", type="primary"):
        try:
            csv_path = save_uploaded_csv(uploaded)
            result = project.predict_file(csv_path)
            report_path = project.write_prediction_report(
                file_path=csv_path,
                pred_label=int(result["pred_label"]),
                top_prob=result["top_prob"],
                ranked=result["ranked"],
            )

            st.success("Predskazanie uspeshno vypolneno.")
            st.subheader("Osnovnoi rezultat")
            st.write(f"Class ID: `{result['pred_label']}`")
            st.write(f"Class name: `{result['pred_name']}`")
            st.write(f"Poyasnenie: {result['pred_desc']}")
            if result["top_prob"] is not None:
                st.write(f"Veroyatnost: `{float(result['top_prob']):.4f}`")
            st.write(f"Uroven uverennosti: `{result['confidence']}`")

            ranked = result["ranked"]
            if ranked:
                top_df = pd.DataFrame(
                    [
                        {
                            "class_id": int(cls),
                            "class_name": project.class_name(int(cls)),
                            "description": project.class_description(int(cls)),
                            "probability": float(prob),
                        }
                        for cls, prob in ranked[:3]
                    ]
                )
                st.subheader("Top-3 gipotezy")
                st.dataframe(top_df, use_container_width=True, hide_index=True)
                st.bar_chart(top_df.set_index("class_name")["probability"])

            report_text = report_path.read_text(encoding="utf-8")
            st.subheader("Txt otchet")
            st.code(report_text, language="text")
            st.download_button(
                label="Skachat otchet (.txt)",
                data=report_text,
                file_name=report_path.name,
                mime="text/plain",
            )
            st.caption(f"Otchet sohranen lokalno: {report_path}")
        except Exception as exc:
            st.error(f"Oshibka vo vremya predskazaniya: {exc}")


if __name__ == "__main__":
    main()